基于OpenCV的纸盒体积测量方案

2023040620    孔维彬

一、实验目的

使用相机和OpenCV图像处理库，精确测量规则纸盒的体积，通过多次测量和数据处理，评估测量结果的准确性，并计算不确定度。

二、实验设备与材料

1.纸盒：一个规则的纸盒，其长宽高尺寸均在15厘米以内，作为待测物体。

2.相机：智能手机相机或数码单反相机，用于拍摄纸盒图像。相机需具备手动对焦功能，以确保拍摄清晰图像，且拍摄分辨率设置为较高值（如1280×720像素或更高），以获取足够细节信息。

3. 已知尺寸的标准物体：一把长度为10厘米的直尺，用于比例尺校准。直尺刻度清晰，精度为1毫米。

4. 计算机：安装有Python编程环境以及OpenCV库。

三、实验步骤

（一）拍摄图像

1. 场景布置

在室内光线均匀且稳定的环境中，将一张白色A4纸平铺在水平桌面上，作为拍摄背景，以增强图像对比度，便于后续图像处理。

将纸盒放置在A4纸中央，确保纸盒的一个面与桌面完全接触，且纸盒的棱边与桌面边缘平行或垂直，方便确定测量方向。

将直尺水平放置在纸盒的一个面上，使直尺的零刻度线与纸盒的一条棱边对齐，直尺应横跨纸盒该面的最长方向，且与棱边紧密贴合，无明显缝隙。

2. 相机参数设置

固定相机位置，使用三脚架或其他稳定设备将相机固定在纸盒正上方，确保相机镜头垂直于桌面，拍摄角度为90度，以减少图像畸变对测量结果的影响。

手动调整相机对焦，使纸盒和直尺在相机预览画面中清晰可见。设置相机拍摄模式为手动模式，调整曝光时间、光圈大小等参数，确保图像亮度适中，无过曝或欠曝现象，且纸盒和直尺的边缘清晰锐利。

3. 拍摄图像

保持拍摄环境和相机参数不变，连续拍摄6张包含纸盒和直尺的图像，分别命名为“image1.jpg” - “image6.jpg”，并存储在计算机指定文件夹中。在拍摄过程中，尽量避免相机晃动或物体移动，确保每次拍摄条件一致。

（二）图像处理与测量

1. 导入图像与灰度转换

使用Python中的OpenCV库，编写代码读取拍摄的图像文件。对于每张图像（以“image1.jpg”为例），实现图像读取和灰度转换：

2. 边缘检测与直线提取

对灰度图像进行边缘检测，采用Canny边缘检测算法，通过调整阈值参数，确保能够清晰地检测出纸盒和直尺的边缘。

利用霍夫变换检测图像中的直线，设置合适的参数以筛选出代表纸盒棱边和直尺的直线。

3. 比例尺校准

在检测到的直线中，手动识别出代表直尺的直线（通过在图像上观察直线的位置和长度，与实际直尺位置对应）。计算直尺在图像中的像素长度：

已知直尺实际长度为10厘米，计算图像的比例尺（单位：厘米/像素）：

4. 纸盒尺寸测量

从检测到的直线中筛选出代表纸盒长、宽、高的直线。根据纸盒在图像中的几何特征和方向，通过分析直线的位置、长度和角度关系，确定纸盒的长、宽、高对应的直线。例如，纸盒最长的棱边对应的直线可确定为长度方向，与长度方向垂直且在同一平面内较长的直线为宽度方向，垂直于长度和宽度方向的直线为高度方向。

计算纸盒长、宽、高的像素长度，分别记为length_pixel、width_pixel、height_pixel，然后根据比例尺将像素长度转换为实际长度（单位：厘米）：

length = length_pixel * scale

width = width_pixel * scale

height = height_pixel * scale

5. 体积计算

根据测量得到的纸盒长、宽、高实际长度，计算纸盒体积V = length * width * height。

（三）数据记录与不确定度计算

1. 数据记录

创建一个Excel表格或使用Python中的数据结构（如列表），记录每次测量得到的纸盒长、宽、高以及计算得到的体积。

测量重复性引起的不确定度（A类不确定度）：

计算长度、宽度、高度测量值的样本标准差sL,sW,sH，分别作为长、宽、高测量重复性引起的不确定度。例如，长度测量值的样本标准差计算公式为：

sL=i=16Li-L26-1

其中Li为每次测量的长度值，L为长度平均值。宽度和高度的样本标准差计算方法类似。

仪器误差引起的不确定度（B类不确定度）：

已知相机拍摄图像的最小刻度在长度测量上为1像素，仪器误差取最小刻度的一半，即0.5像素。根据比例尺将像素误差转换为实际长度误差，得到仪器误差引起的长度不确定度∆Linst、宽度不确定度∆Winst、高度不确定度∆Hinst。例如，若比例尺为0.1厘米/像素，则∆Linst=0.5*0.1=0.05厘米。

（四）结果分析与报告撰写

1. 结果分析

计算长度、宽度、高度测量值的平均值L、W、H和体积平均值Vavg。

分析测量数据的分布情况，观察是否存在异常值。如果有异常值，检查测量过程是否存在问题，如拍摄图像不清晰、图像处理算法误差等，并考虑是否需要重新测量该组数据。

评估不确定度的大小，判断测量结果的准确性和可靠性。如果不确定度过大，分析原因，如测量重复性差、仪器误差较大或图像处理方法不当等，并提出改进措施。

2. 报告撰写

撰写实验报告，包括实验目的、实验设备与材料、实验步骤、测量数据记录、不确定度计算过程与结果、结果分析等内容。

在报告中插入实验过程中的关键图片，如拍摄的原始图像、边缘检测后的图像、标记了测量直线的图像等，以直观展示图像处理和测量过程。

对测量结果进行总结，说明纸盒体积的测量值及其不确定度，并对实验过程中遇到的问题和解决方法进行讨论，提出对实验改进的建议和展望。

四、注意事项

1. 拍摄图像时，要确保相机稳定，拍摄角度垂直，光线均匀，以获取高质量、无畸变的图像，减少测量误差。

2. 在图像处理过程中，对于边缘检测和直线提取的参数设置，可能需要根据实际图像效果进行调整，以确保准确检测出纸盒和直尺的边缘及相关直线。

3. 比例尺校准过程要仔细，准确识别直尺在图像中的直线，确保计算得到的比例尺准确无误，否则会导致整个测量结果出现较大偏差。

4. 在数据记录和计算过程中，要注意单位的统一和数据的准确性，避免因数据处理错误导致结果错误。

5. 不确定度计算应严格按照相关公式和方法进行，考虑各种可能的误差来源，确保不确定度评估的合理性和可靠性。

（下面有计算过程和代码）