题4：测量充入气球的气体摩尔数

2023040620         孔维彬

一、实验原理

1. 对于充气气球，其内部气体压强与体积关系近似为 p-p0V13=C（C为常数），这里p为气球内气体压强，p0为大气压强（近似取标准大气压强1.013×105 Pa，V为气球体积。

2. 假设气球内气体可近似看作理想气体，根据理想气体状态方程pV = nRT,n为气体摩尔数，R为摩尔气体常数8.314 J/(mol·K)，T为气体温度，假设与环境温度相同），可得n= pVRT。

二、实验仪器与材料

1. 不同规格的气球若干。

2. 气压计（用于测量气球内气体压强），其最小刻度为∆p。

3. 皮尺或卷尺（用于测量气球体积的一种方法）（仪器误差为0.05 cm)。

4. 排水法测量体积装置（如大水槽、量筒等，用于测量气球体积的另一种方法），量筒最小刻度为∆V（仪器误差为cm3)。

5. 温度计（用于测量环境温度，从而确定气体温度）

三、实验步骤

（一）利用皮尺或卷尺测量体积

1. 准备阶段

在室内环境下，选取一个气球，将其放置在水平桌面上，自然舒展。

使用皮尺或卷尺测量气球在自然状态下的最大直径D1，测量时皮尺或卷尺应通过气球的中心，且尽量贴合气球表面，测量3次，取平均值作为D1的值。

根据球体体积公式V= 43πD23，计算此时气球的体积V1。

2. 充气过程与数据记录

将气球连接到充气装置（如打气筒），缓慢充气，每隔一定时间（如10秒）使用气压计测量气球内气体压强p1，同时记录此时的环境温度T1。

在充气过程中，当气球体积明显增大时（根据经验判断或设定一个直径增加量，如直径增加2厘米），再次使用皮尺或卷尺测量气球的最大直径D2，同样测量3次取平均值，计算此时气球体积V2。

继续充气，重复上述测量步骤，至少获取2组不同体积和压强的数据（如再测量一次直径D3及对应的压强p3和计算体积c。

（二）利用排水法测量体积

1. 准备阶段

在室内环境下，将大水槽装满水，确保水的温度与环境温度相同（可提前放置一段时间使水温平衡）。

将一个未充气的气球轻轻放入水中，使其完全浸没，用量筒测量排出水的体积V4，此即为气球未充气时的体积，测量3次取平均值。

2. 充气过程与数据记录

将气球从水中取出，擦干表面水分，连接充气装置缓慢充气。

当气球充气到一定程度后（如感觉气球有一定硬度），将气球再次完全浸没在水中，测量排出水的体积V5，此即为此时气球的体积，测量3次取平均值，同时测量气球内气体压强p5和环境温度T5。

继续充气，重复上述测量步骤，获取至少一组不同体积和压强的数据（如测量体积V6、压强p6和温度T5。

四、数据处理与不确定度计算

（一）利用皮尺或卷尺测量体积的数据处理与不确定度计算

1. 计算体积的不确定度

对于直径测量，根据误差传播公式，直径D的不确定度∆D由皮尺或卷尺的仪器误差引起。

根据误差传播公式∆V = dVdD∆D = πD2∆D

对于每次测量的体积Vi(i = 1,2,3……，计算其不确定度∆Vi。

2. 计算压强和温度的不确定度

压强p的不确定度 ∆p = 50 Pa（气压计仪器误差）。

温度T的不确定度 T = 0.05C（温度计仪器误差）。

3. 计算气体摩尔数的不确定度

根据理想气体状态方程n = pVRT，对n求关于p、V、T的偏导数：

根据误差传播公式计算气体摩尔数n的不确定度 ∆n

对于每次测量的气体摩尔数ni，计算其不确定度∆ni。

计算气体摩尔数平均值及其不确定度（根据不确定度的合成公式计算，∆n= i=13∆ni23。

（二）利用排水法测量体积的数据处理与不确定度计算

1. 计算体积的不确定度

排水法测量体积V的不确定度∆V排水=0.5cm3（量筒仪器误差）。

2. 计算压强和温度的不确定度（同皮尺或卷尺测量体积时的压强和温度不确定度计算）

压强p的不确定度 ∆p = 50 Pa（气压计仪器误差）。

温度T的不确定度 T = 0.05C（温度计仪器误差）。

3. 计算气体摩尔数的不确定度

根据理想气体状态方程n = pVRT，对n求关于p、V、T的偏导数：

根据误差传播公式计算气体摩尔数n的不确定度 ∆n

对于每次测量的气体摩尔数ni，计算其不确定度∆ni。

（三）最终结果

1.其不确定度为∆n = ∆n1∆n2∆n12+∆n22

2. 如果差异较大，则分析原因，如测量误差、气球漏气等，并重新进行实验或改进测量方法。

五、注意事项

1. 充气过程要缓慢进行，避免充气过快导致气球破裂或气体温度变化过大影响实验结果。

2. 使用皮尺或卷尺测量直径时，要尽量保证测量的准确性，避免皮尺或卷尺扭曲或测量位置偏差。

3. 排水法测量体积时，要确保气球完全浸没在水中，且排出水的体积测量准确，避免水的溅出或量筒读数误差。

4. 测量压强和温度时，要保证仪器的精度和正确使用方法，确保测量数据的可靠性。

5. 实验过程中要注意安全，避免气球破裂对人员造成伤害。同时，实验结束后妥善处理实验材料，保持实验环境整洁。

(下一页有数据处理和计算)