电器安装工艺实践报告（2025版）

| 组号 | 20230461第四组 |  | 上课日期 |  | 2025.3.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 2023040620 | 2023040520 |  | 2023040506 |  | 2023040615 |
| 姓名 | 孔维彬 | 肖驰 |  | 钟隆昌 |  | 高兴 |
| - 答题0~15分 （1）断路器的主要功能有哪些？（0~3分） 断路器的主要功能包括： 1. 过载保护：当电路电流超过额定值时，自动切断电路，防止设备损坏或火灾。 2. 短路保护：当电路发生短路时，迅速断开电路，避免事故扩大。 3. 手动控制：允许用户手动断开或闭合电路，便于设备维护或紧急断电。 （2）功率为2100w，电压为交流220v的用电设备，应选用的线径为？（0~2分） 根据功率公式P=UI，计算电流I： I=P/U=2100W/220V=9.55A 根据国家标准《GB/T 5023-2008》，选择导线截面积时需考虑载流量和余量。对于9.55A的电流，建议选用 1.5 mm²的铜芯导线（载流量约为16A），以满足安全需求。 （3）通过生产、生活调研，提出一个“合理的，具体的”节电减排方案，或设计一种节电减排装置，上述方案、装置都要求给出详细的设计思路、计算过程及设计图纸，不要求实物，表格空间不够可附页。（0~10分） 方案名称：智能照明控制系统 设计思路： 1. 功能：通过光敏传感器和人体红外传感器检测环境光照强度及人员活动，自动调节照明设备的开关和亮度，避免无人时的电能浪费。 2. 核心组件： 光敏传感器（检测自然光照强度）。 人体红外传感器（检测人员存在）。 微控制器（如Arduino）用于逻辑控制。 调光模块（如可控硅）调节LED灯亮度。 计算过程： 1. 假设原照明功率为100W，每日无效照明时间4小时，年耗电量： 100W×4h×365=146Wh 2. 采用智能系统后，无效照明时间降为0，年节电量146 kWh，减排二氧化碳约116.8 kg（按0.8 kg/kWh计算）。 设计图纸： +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ ¦ 光敏传感器 ¦ ¦ 人体红外传感器 ¦ ¦ LED照明设备 ¦ ¦ (检测环境光照) ¦------>¦ (检测人员活动) ¦------>¦ (亮度可调) ¦ +-------------------+ +-------------------+ +-------------------+ ¦ ^ v ¦ +-------------------+ +-------------------+ ¦ 微控制器 ¦ ¦ 调光模块 ¦ ¦ (Arduino) ¦------>¦ (可控硅/PWM) ¦ ¦ 逻辑控制 ¦ ¦ 调节电流 ¦ +-------------------+ +-------------------+ ^ ¦ +-------------------+ ¦ 电源模块 ¦ ¦ (220V转5V/12V) ¦ +-------------------+ - 绘制“点动连续”控制原理图（此处粘贴在教室中完成的ACE设计的照片）（0~8分） - 根据上题的原理图，完整描述“点动连续”面板的控制过程（依据该原理图中的SB1，SB2，SB3来描述点动和连续过程）“（0~7分） - SB1：停止按钮，常闭触点，按下时切断控制电路电源，使电机停止运行 。 - SB2：连续运行启动按钮，常开触点，按下后可使电机持续运行。 - SB3：点动运行按钮，常开触点，按下时电机运行，松开即停止 。 - KM1：交流接触器，线圈得电时，主触点闭合，电机通电运行；辅助常开触点用于自锁（配合连续运行）。 - FR1：热继电器，用于电机过载保护，当电机过载时，其常闭触点断开，切断控制电路 。 1. 连续运行 - 启动：按下SB2，此时控制电路中电流路径为：24V+ → SB1（常闭）→ SB2（按下后闭合）→ KM1线圈 → FR1（常闭）→ 0V 。KM1线圈得电，主触点闭合，电机开始运行；同时，KM1的辅助常开触点闭合实现自锁。此时即使松开SB2，由于自锁触点保持闭合，控制电路仍保持导通，电机持续运行 。 - 停止：按下SB1，常闭触点断开，切断控制电路，KM1线圈失电，主触点断开，电机停止运行；同时自锁触点断开 。 2. 点动运行 按下SB3，电流路径为：24V+ → SB1（常闭）→ SB3（按下后闭合）→ KM1线圈 → FR1（常闭）→ 0V 。KM1线圈得电，主触点闭合，电机运行。因为SB3没有自锁功能，当松开SB3时，触点断开，KM1线圈失电，主触点断开，电机停止运行 。 连续运行操作 - 按下SB2，观察电机启动并持续运转。 - 按下SB1，电机应停止运行。 点动运行操作：按下SB3并保持，电机运行；松开SB3，电机立即停止。 |  |  |  |  |  |  |